Equipos y Sistemas para Tratamiento de Agua

De Proceso	Residual		Sanitaria		Municipal

Clarificadores Lamella

Clarificadores DAF

Separadores Agua/Aceite

Filtros Multimedia

Filtros de Carbón Activado

Suavizadores

Desmineralizadores

Osmosis Inversa

Nanofiltración

Ultrafiltración

Luz Ultravioleta

Tratamiento Biológico

Plantas Piloto

Recuperadores de Metales

Filtros Prensa

Deshidratadores de Lodo

Desnatadores

Membranas

Fabricación • Diseño • Instalación • Operación • Ingeniería • Servicio Técnico • Mantenimiento • Instrumentación y Control • Laboratorio • Actualización • Renta de Equipo • Capacitación •

Tel: 01-800-112-1°ACS  (1227)

Email: info@acsmedioambiente.com

http://www.acsmedioambiente.com

Monterrey, N.L.

Tel (8) 349-2609    Fax (8) 357-6765

México, D.F.

Tel (5) 785-6446   Fax (5) 785-6329

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-002-ECOL-1996

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL.

(PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JUNIO DE 1998).

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción V, 6o, 7o. 8o. fracciones II, VII y XII, 36, 37, 37 Bis, 117, 118 fracción II, 119, 119 Bis, 121, 122, 123, 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracción II, 40 fracción X, 41, 45, 46 y 47 fracciones III y IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, he tenido a bien expedir la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; y

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O

Que con fecha 18 de octubre de 1993, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-031-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal. De conformidad con el Acuerdo mediante el cual se modifica la nomenclatura de 58 normas oficiales mexicanas en materia de protección ambiental publicado en el referido órgano informativo el 29 de noviembre de 1994, se cambió la nomenclatura de la norma en cuestión, quedando como norma  oficial mexicana NOM-031-ECOL-1993.

Que durante la aplicación de la referida norma se detectaron algunos problemas de carácter técnico, por lo que se tuvo la necesidad de llevar a cabo un análisis de la misma por parte del  Instituto Nacional de Ecología en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, autoridades locales y con los diversos sectores involucrados en su cumplimiento, llegándose a la conclusión de que era necesario reformular la norma en comento procediéndose a elaborar una nueva norma oficial mexicana que la sustituyera, tomando en consideración puntos de vista socio-económicos, la infraestructura existente de los sistemas de alcantarillado, la determinación de parámetros prioritarios, el tamaño de poblaciones y la compatibilidad con otras normas en la materia, y que las disposiciones establecidas sean operativas y su cumplimiento sea gradual y progresivo.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1997, a fin de que los interesados en un plazo de 90 días naturales presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, sito en avenida Revolución 1425, mezanine planta alta, colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01040, de esta ciudad.

Que durante el plazo a que se refiere el considerando anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento legal citado, estuvieron a disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto.

Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron analizados en el seno del citado Comité, realizándose las modificaciones procedentes a dicha Norma; las respuestas a los comentarios de referencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 1998.

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 9  de diciembre de 1997, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal , por lo que he tenido a bien expedir la siguiente

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL.

Í   N   D   I   C   E

1.	Objetivo y campo de aplicación

2.	Referencias

3.	Definiciones

4.	Especificaciones

5.	Métodos de prueba

6.	Grado de concordancia con normas internacionales

7.	Bibliografía

8.	Observancia de esta norma

- Transitorios

1.	OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma Oficial Mexicana establece  los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la infraestructura de dichos sistemas, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas.  Esta norma no se aplica a la descarga de las aguas residuales domésticas, pluviales,  ni a las generadas por la industria, que sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje separado.

- REFERENCIAS

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.

Norma Mexicana NMX-AA-003 Aguas residuales – Muestreo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980.

Norma Mexicana NMX-AA-004 Aguas - Determinación de sólidos sedimentables en aguas residuales - Método del cono Imhoff, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1977.

Norma Mexicana NMX-AA-005  Aguas -Determinación de grasas y aceites - Método de extracción soxhlet, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1980.

Norma Mexicana NMX-AA-006 Aguas - Determinación de materia flotante - Método visual con malla específica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre  de 1973.

Norma Mexicana NMX-AA-007 Aguas- Determinación de la temperatura - Método visual con termómetro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de  julio de 1980.

Norma Mexicana NMX-AA-008 Aguas – Determinación de pH - Método potenciométrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  27 de  octubre de 1980.

Norma Mexicana NMX-AA-044 Aguas - Análisis de agua-Determinación de Cromo Hexavalente-Método colorimétrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-046 Aguas - Determinación de arsénico en agua- publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-051 Aguas - Determinación de metales – Método espectrofotométrico de absorción  atómica, publicada en  el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-057 Aguas - Determinación de plomo - Método colorimétrico de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1981.

Norma Mexicana NMX-AA-058 Aguas – Determinación de cianuros - Método colorimétrico y titulométrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-060 Aguas – Determinación de cadmio -  Método de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-064 Aguas – Determinación de mercurio - Método de la ditizona, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  3 de marzo de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-066 Aguas – Determinación de cobre- Método de la neocuproína, publicada en el  Diario Oficial de la Federación el  10  de  marzo de 1982.

# Norma Mexicana NMX-AA-076 Aguas – Determinación de níquel, publicada en el  Diario Oficial de la Federación el  4  de  mayo  de 1982.

Norma Mexicana NMX-AA-078 Aguas – Determinación de zinc, publicada en el  Diario Oficial de la Federación el  7  de  diciembre  de 1982.

# 3.	DEFINICIONES

3.1  	Aguas pluviales

Aquéllas que provienen de las lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y el granizo.

3.2	Aguas residuales

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.

3.3 	Aguas residuales de proceso

Las resultantes de la producción de un bien o servicio comercializable.

3.4	Aguas residuales domésticas

Las provenientes del uso particular de las personas y del hogar.

3.5  	Autoridad competente

Los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal, y de los Municipios,  por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua.

3.6  	Condiciones particulares para descargas al alcantarillado urbano o municipal

El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus límites máximos  permisibles en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, establecidos por la autoridad competente, previo estudio técnico correspondiente, con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la infraestructura de dichos sistemas.

3.7  	Contaminantes

Son aquellos parámetros o compuestos que, en determinadas concentraciones,  pueden producir efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente,  dañar la infraestructura hidráulica o inhibir los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

3.8	Descarga

Acción de verter aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o  municipal.

3.9	Instantáneo

Es el valor que resulta del análisis de laboratorio a una muestra de agua residual tomada de manera aleatoria o al azar en la descarga.

3.10	Límite máximo permisible

Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en  la descarga de aguas residuales.

3.11	Muestra compuesta

La que resulta de mezclar el número de  muestras simples, según lo indicado en la especificación 4.10 de esta Norma Oficial Mexicana.

3.12	Muestra simple

La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en día normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos,  el volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento del muestreo.

3.13	Parámetro

Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad  física, química y biológica del agua.

3.14	Promedio diario (P.D)

Es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta, tomada en un día representativo del proceso generador de la descarga.

3.15	Promedio mensual (P.M.)

Es el valor que resulte de calcular el promedio ponderado en función del caudal de los valores que resulten del análisis de laboratorio practicados al menos a dos muestras compuestas, tomadas en días representativos de la descarga en un período de un mes.

3.16 	Punto de descarga

Es el sitio seleccionado para la toma de muestras, en el que se garantiza que fluye la totalidad de las aguas residuales de la descarga.

# 3.17	Sistema de alcantarillado urbano o municipal

# Es el conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de un servicio público de alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales.

4.	ESPECIFICACIONES

4.1	Los límites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, no deben ser superiores a los indicados en la Tabla 1. Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en función del caudal, resultante de los análisis practicados a cada una de las muestras simples.

# Tabla  1

| LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETROS (miligramos por litro, excepto cuando se especifique otra) | Promedio Mensual | Promedio Diario | Instantáneo |
| Grasas y Aceites | 50 | 75 | 100 |
| Sólidos Sedimentables (mililitros por litro) | 5 | 7.5 | 10 |
| Arsénico total | 0.5 | 0.75 | 1 |
| Cadmio total | 0.5 | 0.75 | 1 |
| Cianuro total | 1 | 1.5 | 2 |
| Cobre total | 10 | 15 | 20 |
| Cromo hexavalente | 0.5 | 0.75 | 1 |
| Mercurio total | 0.01 | 0.015 | 0.02 |
| Níquel total | 4 | 6 | 8 |
| Plomo total | 1 | 1.5 | 2 |
| Zinc total | 6 | 9 | 12 |

4.2      Los límites máximos permisibles establecidos en la columna instantáneo, son unicamente valores de referencia, en el caso de que el valor de cualquier análisis exceda el instantáneo, el responsable de la descarga queda obligado a presentar a la autoridad competente en el tiempo y forma que establezcan los ordenamientos legales locales, los promedios diario y mensual, así como los resultados de laboratorio de los análisis que los respaldan.

4.3 	El rango permisible de pH (potencial hidrógeno) en las descargas de aguas residuales es de 10 (diez) y 5.5 (cinco punto cinco) unidades,  determinado para cada una de las muestras simples.    Las unidades de pH no deberán estar fuera del intervalo permisible,  en ninguna de las muestras simples.

4.4	El límite máximo permisible de la temperatura es de 40 °C. (cuarenta Grados Celsius), medida en forma instantánea a cada una de las muestras simples.  Se permitirá descargar con temperaturas mayores, siempre y cuando se demuestre a la autoridad competente  por medio de un estudio sustentado, que no daña al sistema del mismo.

4.5.	La materia flotante debe estar ausente en las descargas de aguas residuales, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-006, referida en el punto 2 de esta Norma Oficial Mexicana.

4.6.	Los límites máximos permisibles para los parámetros demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, que debe cumplir el responsable de la descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, son los establecidos en la Tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 referida en el punto 2 de esta norma, o a las condiciones particulares de descarga que  corresponde cumplir a la descarga municipal.

4.7. El responsable de la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal que no dé cumplimiento a lo establecido en el punto 4.6, podrá optar por remover la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, mediante el tratamiento conjunto de las aguas residuales en la planta municipal,  para lo cual deberá de:

a) 	Presentar a la autoridad competente un estudio de viabilidad que asegure que no se generará un perjuicio al sistema de alcantarillado urbano o municipal.

b) 	Sufragar los costos de inversión, cuando así se requiera, así como los de operación y mantenimiento que le correspondan de acuerdo con su caudal y carga contaminante de conformidad con los ordenamientos jurídicos locales aplicables.

4.8.   	No se deben descargar o depositar  en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, materiales o residuos considerados peligrosos, conforme a la regulación vigente en la materia.

4.9 La autoridad competente podrá fijar condiciones particulares de descarga a los responsables de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado, de manera individual o colectiva, que establezcan lo siguiente:

c) Nuevos límites máximos permisibles de descarga de contaminantes.

d)	Límites máximos permisibles para parámetros adicionales no contemplados en esta Norma.

Dicha acción deberá estar justificada por medio de un estudio técnicamente sustentado presentado por la autoridad competente o por los responsables de la descarga.

4.10 Los valores de los parámetros en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal a que se refiere esta norma, se obtendrán de análisis de muestras compuestas, que resulten de la mezcla de las muestras simples, tomadas éstas en volúmenes proporcionales al

caudal medido en el sitio y en el momento del muestreo, de acuerdo con la Tabla 2.

| Tabla 2 FRECUENCIA DE MUESTREO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HORAS POR DIA QUE OPERA EL PROCESO GENERADOR DE LA DESCARGA | NÚMERO DE MUESTRAS SIMPLES | INTERVALO MÁXIMO ENTRE TOMA DE MUESTRAS SIMPLES (HORAS) |  |
|  |  | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Menor que 4 De 4 a 8 Mayor que 8 y hasta 12 Mayor que 12 y hasta 18 Mayor que 18 y hasta 24 | Mínimo 2 4 4 6 6 | - 1 2 2 3 | - 2 3 3 4 |

Para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples debe ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma y se determina mediante la siguiente ecuación:

VMSi=VMC´QiQt

Donde:

VMSi =	volumen de cada una de las muestras simples “i”, litros.

VMC  =	volumen de la muestra compuesta  necesario para realizar la totalidad de los análisis de laboratorio requeridos, litros.

Qi	=	caudal medido en la descarga en el momento de tomar  la  muestra simple,   litros por  segundo.

Qt	=	 Qi hasta Qn,  litros por  segundo

En el caso de que en el período de operación del proceso o realización de la actividad generadora de la descarga, ésta no se presente en forma continua, el responsable de dicha descarga deberá presentar a consideración de la autoridad competente la información en la que se describa su régimen de operación y el programa de muestreo para la medición de los contaminantes.

4.11 Los responsables de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal deben cumplir los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma, en las fechas establecidas en la  Tabla 3.  De esta manera, el cumplimiento es  gradual y  progresivo, conforme al rango de población, tomando como referencia  el XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.

Tabla 3

| FECHA DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DE: | RANGO DE POBLACIÓN |
| --- | --- |
| 1º de enero de 1999 | mayor de 50,000 habitantes |
| 1º de enero de 2004 | de 20,001 a 50,000 habitantes |
| 1º de enero de 2009 | de 2,501 a 20,000 habitantes |

4.12 Las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 3 de esta Norma, para el o los responsables de descargas individuales o colectivas, pueden ser modificadas por la autoridad competente,   cuando:

a)	El sistema de alcantarillado urbano o municipal cuente con una o varias plantas de tratamiento en operación y la o las descargas causen efectos nocivos a la misma,  el responsable de la descarga queda obligado a  presentar a la autoridad competente en un plazo no mayor de 180 (ciento ochenta) dias a partir de la fecha de publicación de esta norma, un programa de acciones en el cual se establezca en tiempo y forma el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana

b)	La autoridad competente, previo a   la  publicación de esta norma, haya suscrito formalmente compromisos

financieros y contractuales para construir y operar la o las plantas  de   tratamiento de aguas residuales municipales

c)	La Comisión Nacional del Agua oficialmente establezca emergencias hidroecológicas o prioridades en materia de saneamiento, y en consecuencia se modifique la fecha de cumplimiento establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, referida en el  punto 2 de esta norma,  para su descarga correspondiente.

d)	Exista previo a la publicación de esta norma, reglamentación estatal o municipal que establezca fechas de cumplimiento para los responsables de las descargas a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

4.13 Cuando la autoridad competente determine modificar las fechas de cumplimiento, deberá notificarlo a los responsables  de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal,  conforme a los procedimientos legales locales correspondientes.

4.14	Los responsables de las descargas tienen la obligación de realizar los análisis técnicos de las descargas de aguas residuales, con la finalidad de determinar el promedio diario o el promedio mensual,  analizando los parámetros señalados en la Tabla 1 de la presente Norma Oficial Mexicana.  Asimismo, deben conservar sus registros de análisis técnicos por lo menos durante tres años  posteriores a la toma de muestras.

4.15	El responsable de la descarga podrá quedar exento de realizar el análisis de alguno o varios de los parámetros que se señalan en esta Norma, cuando demuestre a la autoridad competente que, por las características del proceso productivo, actividades que desarrolla  o el uso que le dé al agua, no genera o concentra los contaminantes a exentar, manifestándolo ante la autoridad competente, por escrito y bajo protesta de decir verdad. La autoridad competente podrá verificar la veracidad de lo manifestado por el responsable. En caso de falsedad, el responsable quedará sujeto a lo dispuesto en los ordenamientos legales locales aplicables.

4.16 El responsable de la descarga, en los términos que lo establezca la legislación local,  queda obligado a informar a la autoridad competente,  de cualquier cambio en sus procesos productivos o actividades,   cuando con ello modifique la calidad o el volumen del agua residual que le fueron autorizados en el permiso de descarga correspondiente.

4.17 El responsable de la descarga de aguas residuales que, como consecuencia de implantar o haber implantado un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en sus procesos productivos, concentre los contaminantes en su descarga, y en consecuencia rebase los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma, deberá solicitar ante la autoridad competente se analice su caso particular, a fin de que ésta le fije condiciones particulares de descarga

4.18 En el caso de que el agua de abastecimiento registre alguna concentración promedio diario o mensual de los parámetros referidos en el punto 4.1 de esta Norma, la suma de esta concentración al límite máximo permisible correspondiente,  es el valor que el responsable de la descarga está obligado a cumplir, siempre y cuando lo demuestre y notifique por escrito a la autoridad competente.

5.	MÉTODOS DE PRUEBA

Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, se pueden aplicar los métodos de prueba referidos en las normas mexicanas señaladas en el punto 2 de esta Norma.   El responsable de la descarga puede solicitar a la autoridad competente,  la aprobación de métodos alternos.   En caso de aprobarse, dichos métodos quedarán autorizados  para otros responsables de descarga en situaciones similares

6.	GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS  INTERNACIONALES.

No hay normas equivalentes,  las disposiciones de carácter interno que existen en otros países no reúnen los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que en esta Norma se integran y complementan de manera coherente, con base en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos internacionalmente.

7.	BIBLIOGRAFÍA

7.1	APHA, AWWA, WPCF, 1995.  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. USA.  (Métodos normalizados para el análisis del agua y aguas residuales. 19ª Edición. E.U.A.).

7.2	Code of Federal Regulations. Title 40. Parts 100 to 149; 400 to 424;  and 425 to 629. Protection of  Environment 1992 . USA. (Código de Normas Federales. Título 40. Partes 100 a 149; 400 a 424;  y 425 a 629. Protección al Ambiente 1993. E.U.A.)

7.3	Ingeniería sanitaria y de aguas residuales, 1988. Gordon M. Fair, John Ch. Geyer, Limusa, México.

7.4	Industrial Water Pollution Control, 1989. 2nd Edition. USA. (Control de la contaminación industrial del agua  Eckenfelder W.W. Jr. 2ª Edition Mcgraw-Hill International Editions. E.U.A.)

7.5	Manual de Agua para Usos Industriales, 1988. Sheppard T. Powell.  Ediciones Ciencia y Técnica, S.A. 1ª edición.  Volúmenes 1 al 4.  México.

7.6	Manual de Agua, 1989. Frank N. Kemmer, John McCallion Ed. Mcgraw-Hill. Volúmenes 1 al 3.  México.

7.7	U.S.E.P.A. Development Document for Effluent Limitation Guidelines And New Source Performance Standard For The 1974 (Documento de Desarrollo de La U.S.E.P.A. para guías de límites de efluentes y estándares de evaluación de nuevas fuentes para 1974).

7.8	Water Treatment Chemicals. An Industrial Guide, 1991. (Tratamiento químico del agua. Una guía industrial) Flick, Ernest W. Noyes Publications. E.U.A.

7.9	Water Treatment Handbook, 1991. (Manual de tratamiento de agua. Degremont 6ª Edition Vol. I Y II. E.U.A.)

7.10	Wastewater Engineering Treatment. Disposal, Reuse, 1991. 3ª Edition. USA.  (Ingeniería en el tratamiento de aguas residuales. Disposición y reuso. Metcalf And Eddy. Mcgraw-Hill International Editions. 3ª Edición. E.U.A.)

7.11	Estudio de Factibilidad del Saneamiento del Valle de México. Informe Final. Dic. 1995.   Comisión Nacional del Agua, Departamento del Distrito Federal, Estado de Hidalgo y Estado de México.

7.12	Guía Para el Manejo, Tratamiento y Disposición de Lodos Residuales de Plantas de Tratamiento Municipales.   Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e  Industrial.  México, 1994.

7.13	Sistemas Alternativos de Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos Producidos.   Comisión Nacional  del Agua, Subdirección General de  Infraestructura  Hidráulica Urbana e Industrial.   México, 1994.

7.14	Impact of Wastewater Reuse on Groundwater In The Mezquital  Valley,  Hidalgo State,  Mexico.   Overseas Development Administration.   Phase 1, Report - February 1995.(Impacto del reuso de las aguas residuales en aguas subterráneas, en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, México. Administración para el Desarrollo Exterior. Fase 1, Informe Febrero 1995).

7.15	Evaluación de la Toxicidad de Descargas Municipales.   Comisión Nacional del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del  Agua, Noviembre de 1993.

7.16	Proyecto  de Normatividad Integral para Mejorar  la Calidad del Agua en México.    Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995-1996.

7.17	Estudio de Disponibilidad de Agua en México en Función del Uso, Calidad y Cantidad.    Instituto de Ingeniería de la UNAM. 1995.

7.18	Cost - Effective Water Pollution Control in The Northern Border Of Mexico.  Institute For Applied Environmental Economics (Tme),  1995. (Costo-efectividad del Control de la Contaminación del Agua en la Frontera Norte de México. Instituto de la Economía Ambiental Aplicada-1995).

7.19	XI  Censo General de Población y Vivienda.   INEGI / CONAPO 1990

7.20	Criterios Ecológicos de Calidad del Agua.  SEDUE.  México, D.F. 1989.

7.21	Catálogo Oficial de Plaguicidas Control Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,  Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.  SARH,  SEDESOL,  SSA y SECOFI.  México, D.F. 1994.

7.22	Indicadores Socioeconómicos e Indice de Marginación Municipal 1990. CONAPO/CNA

7.23	Bases para el Manejo Integral de la Cantidad y Calidad del Agua en México. Instituto de Ingeniería, UNAM.  1995.

7.24	Administraciòn de las Aguas Residuales en Zonas Urbanas Costeras.  Reporte 1993.  EUA.    Comité Sobre el Manejo de las Aguas Residuales en Zonas Urbanas Costeras.  Consejo de Ciencia y Tecnología sobre Agua.  Comisión de Sistemas Técnicos e Ingeniería.   Consejo Nacional de Investigación.

7.25	NMX - AA - 087 - 1995 - SCFI.

Análisis de Agua.- Evaluación de Toxicidad Aguda  con  Daphnia Magna Straus (Crustacea-Cladocera).- Método de Prueba).

7.26	NMX - AA - 110 - 1995 - SCFI.

Análisis de Agua.- Evaluación de Toxicidad aguda con Artemia Franciscana Kellogs (Crustacea-Anostraca).- Método de Prueba.

7.27	NMX - AA - 112 - 1995 - SCFI .

Análisis de Agua y Sedimento.- Evaluación de Toxicidad aguda con Photobacterium Phosphoreum.- Método de Prueba.

7.28		Operation of Wastewater Treatment Plants.-Manual of Practice No. 11.-Second Printing 1985. Water Pollution Control Federation. Washington. D.C. (Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.- Manual de Prácticas No. 11.- Segunda Edición 1985). Federación del Control de la Contaminación del Agua).

8.	OBSERVANCIA DE ESTA NORMA

8.1.  La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a los Gobiernos Estatales, Municipales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuyo personal realizará los trabajos de verificación, inspección y vigilancia que sean necesarios.  Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

8.2.  La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La presente Norma Oficial Mexicana abroga a su similar NOM-CCA-031-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1993.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S

PRIMERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, el responsable de la descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal que cuente con planta de tratamiento de aguas residuales está obligado a operar y mantener dicha infraestructura de saneamiento,  cuando su descarga no cumpla con los limites máximos permisibles de esta Norma.

En el caso de que la calidad de la descarga que se obtenga con dicha infraestructura no cumpla con los límites máximos permisibles de esta norma, el responsable de la descarga debe presentar a la autoridad competente su programa de acciones u obras a realizar para cumplir en las fechas establecidas en el punto 4.11 de esta Norma, según le corresponda.

SEGUNDO.- Las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 3 de esta Norma Oficial Mexicana, no serán aplicables, cuando se trate de instalaciones nuevas o de incrementos en la capacidad o ampliación de las instalaciones existentes en fecha posterior a la entrada en vigor del presente instrumento, el responsable de la descarga deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, en un período no mayor de 180 (ciento ochenta) días naturales posteriores al inicio de la actividad u operación del proceso generador, debiendo notificar a la autoridad competente dicha fecha.

TERCERO.- En tanto se alcanzan las fechas de cumplimiento establecidos en la Tabla 3 y en el caso de que las descargas a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal contengan concentraciones de contaminantes superiores a los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, el responsable de la descarga no podrá descargar concentraciones de contaminantes mayores a las que descargó durante los últimos tres años, de acuerdo con sus registros y los informes presentados ante la autoridad competente.

México., Distrito Federal, a los seis días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho.

LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

JULIA CARABIAS LILLO

06 DE ABRIL DE 1998

13:05 HORAS

Equipos y Sistemas para Tratamiento de Agua

De Proceso	Residual		Sanitaria		Municipal

Clarificadores Lamella

Clarificadores DAF

Separadores Agua/Aceite

Filtros Multimedia

Filtros de Carbón Activado

Suavizadores

Desmineralizadores

Osmosis Inversa

Nanofiltración

Ultrafiltración

Luz Ultravioleta

Tratamiento Biológico

Plantas Piloto

Recuperadores de Metales

Filtros Prensa

Deshidratadores de Lodo

Desnatadores

Membranas

Fabricación • Diseño • Instalación • Operación • Ingeniería • Servicio Técnico • Mantenimiento • Instrumentación y Control • Laboratorio • Actualización • Renta de Equipo • Capacitación •

Tel: 01-800-112-1°ACS  (1227)

Email: info@acsmedioambiente.com

http://www.acsmedioambiente.com

Monterrey, N.L.

Tel (8) 349-2609    Fax (8) 357-6765

México, D.F.

Tel (5) 785-6446   Fax (5) 785-6329